Инструкция по обновлению устройства через RS485

1. Подготовка

Эти действия выполняются один раз на компьютере перед первым использованием скрипта.

1.1. Установка Python

Скачайте и установите Python с официального сайта:

https://www.python.org/downloads/

При установке обязательно отметьте опцию:

Add Python to PATH

1.2. Подготовка файлов

Распакуйте архив updater.zip в любую удобную папку на компьютере.

Перейдите в распакованную папку.

1.3. Открытие командной строки в папке со скриптом

В адресной строке проводника, где указан путь к папке, введите:

cmd

и нажмите Enter.

Откроется командная строка, уже находящаяся в нужной папке.

1.4. Создание виртуального окружения

Выполните команду:

python -m venv .venv

1.5. Активация виртуального окружения

Выполните команду:

.venv\Scripts\activate

После активации в начале строки появится:

(.venv)

1.6. Установка зависимостей

Выполните команду:

pip install -r requirements.txt

После этого подготовка завершена.

2. Обновление устройства

Эти действия выполняются каждый раз, когда нужно обновить устройство.

2.1. Подключение оборудования

Подключите преобразователь USB RS485 к USB-порту компьютера.

Подключите выход RS485-преобразователя к вашей плате.

2.2. Определение COM-порта

Откройте Диспетчер устройств:

Пуск → Диспетчер устройств

Откройте раздел:

Порты (COM и LPT)

Найдите устройство USB RS485 и запомните номер порта, например:

COM3

Если портов несколько, отключите и снова подключите преобразователь. Нужный COM-порт будет исчезать и появляться.

2.3. Открытие командной строки

Перейдите в папку с распакованным скриптом.

В адресной строке проводника введите:

cmd

и нажмите Enter.

2.4. Активация виртуального окружения

Выполните команду:

.venv\Scripts\activate

После этого в начале строки должно появиться:

(.venv)

2.5. Запуск обновления

Общий формат команды:

python modbus_updater.py -p COM# -b 115200 --stop 1 --parity N -f apt.3g -a 247

Параметры:

- -p COM# — COM-порт преобразователя, например COM3

- -b 115200 — скорость передачи данных, должна совпадать со скоростью устройства

- --stop 1 — количество стоп-битов: 1 или 2

- --parity N — бит чётности:

  - N — нет чётности

  - O — нечётная чётность

  - E — чётная чётность

- -f apt.3g — название прошивки
Если указано без расширения, будет скачана последняя версия из облака.
Если указано с расширением, например apt.3g.1.5.bin, будет использован локальный файл из папки со скриптом.

- -a 247 — адрес устройства в сети Modbus
Значение 0 означает широковещательный адрес.
Если параметр не указан, скрипт выполнит перебор всех адресов.

3. Если на шине только одно устройство

Используйте команду с указанием конкретного адреса устройства, например 247.

Это наиболее надёжный способ, так как скрипт получает подтверждение от устройства.

Пример команды:

python modbus_updater.py -p COM3 -b 115200 --stop 1 --parity N -f apt.3g -a 247

4. Если на шине два и более устройств

Используйте широковещательный адрес 0.

В этом режиме скрипт передаёт файл прошивки без подтверждения от устройств. Это быстрее, но возможна потеря пакетов. Некоторые устройства может потребоваться обновить повторно.

Пример команды:

python modbus_updater.py -p COM3 -b 115200 --stop 1 --parity N -f apt.3g -a 0

Широковещательный способ также работает и для одного устройства, но он менее надёжен, чем обновление с указанием конкретного адреса.

5. Завершение

После завершения обновления можно закрыть командную строку и отключить оборудование.